Tube Specifications

Listed below are the essential characteristics of popular tubes for amateur radio.

POPULAR TRIODES

| Type Number | Filament |  | µ | Maximum Ratings |  |  |  | Typical Operation |  |  |  | Max. Freq. for Rull Ratings |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volts | Amps |  | Plate Diss. kW | Pg. W | Eb, kV | Ib, A | Eb, kV | Ib, IA | Po, kW | Gain dB |  |
| 8873 | 6.3 | 3.0 | 240 | 0.2 | 5 | 2.2 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 15.3 | 500 |
| 3CX400A7 / 8874 | 6.3 | 3.0 | 240 | 0.4 | 5 | 2.2 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 15.3 | 500 |
| 3CX800A7 | 13.5 | 1.5 | 200 | 0.8 | 4 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 15.1 | 350 |
| 3CPX800A7 | 13.5 | 1.5 | 200 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | 15.9 | 500 |
| 3CX1200A7 | 7.5 | 21.0 | 200 | 1.2 | 50 | 5.0 | 0.8 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 110 |
| 3CX1200D7 / YU-121 | 6.3 | 25.0 | 200 | 1.2 | 50 | 5.5 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.6 | 14.8 | 110 |
| 3CX1200D7 / YU-181 | 6.3 | 25.0 | 200 | 1.2 | 50 | 5.5 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.6 | 14.8 | 110 |
| YC-236 | 5.0 | 10.5 | 200 | 1.5 | 20 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 16.0 | 250 |
| 3CX1000A7 / 8283 | 5.0 | 30.5 | 200 | 1 | 45 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 13.1 | 220 |
| 3CX1500A7 / 8877 | 5.0 | 10.5 | 200 | 1.5 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 2.1 | 15.1 | 250 |
| 3CX5000A7 | 10.0 | 17.5 | 200 | 5 | 35 | 6.5 | 2.5 | 6.0 | 1.6 | 5.0 | 14.2 | 110 |
| 3CX3000A / 8238 | 7.5 | 51.5 | 5 | 4 | 50 | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 5.1 | 14.5 | 110 |
| 3CX3000F1 / 8239 | 7.5 | 51.5 | 5 | 4 | 50 | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 5.1 | 14.5 | 75 |
| 3CX3000A7 | 7.5 | 51.5 | 160 | 4 | 225 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 5.5 | 11.0 | 110 |
| 3CX3000F7 | 7.5 | 50.5 | 160 | 4 | 225 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 5.5 | 11.0 | 75 |
| 3CX2500F3 / 8251 | 7.5 | 51.5 | 20 | 4 | 150 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.1 | 10.0 | 18.7 | 75 |
| 3CX6000A7 / YU-148 | 7.0 | 78.0 | 200 | 6 | 225 | 7.0 | 3.5 | 5.7 | 2.5 | 10.0 | 12.2 | 110 |
| 3CX10,000A3 / 8159 | 7.5 | 99.0 | 20 | 10 | 250 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 22.4 | 15.3 | 160 |
| 3CX10,000A7 / 8160 | 7.5 | 100.0 | 200 | 10 | 500 | 9.0 | 4.0 | 7.6 | 3.7 | 22.5 | 11.7 | 160 |
| 3CX15,000A7 | 6.3 | 160.0 | 200 | 15 | 500 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 4.6 | 25.5 | 9.9 | 110 |
| 3CX20,000A7 | 6.3 | 160.0 | 200 | 20 | 500 | 10.0 | 5.0 | 7.8 | 4.2 | 27.5 | 10.8 | 110 |
| 3-500Z | 5.0 | 14.6 | 130 | 0.5 | 20 | 4.0 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 0.74 | 14.0 | 110 |
| 3-1000Z | 7.5 | 20.0 | 200 | 1 | 50 | 6.0 | 0.7 | 6.0 | 0.7 | 3.2 | 13.2 | 110 |
| 811A | 6.3 | 4.0 |  | 60 watts | 8 | 1.5 | 0.175 | 1.5 | 0.16 | 0.16 | 13.0 | 30 |
| 572B | 6.3 | 4.0 | 170 | 160 watts | 50 | 2.7 | 0.275 | 2.4 | 0.25 | 0.30 | 7.5 | 30 |

TETRODES

| Type Number | Filament |  | Maximum Ratings |  |  |  |  | Typical Operation |  |  |  | Max. Freq. for Full Ratings F1, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volts | Amps | Plate Diss. kW | Pg.1, W | Pg.2, W | Eb, kV | Ib, A | Eb, kV | Ib, IA | Po, kW | Gain dB |  |
| 8122 | 13.5 | 1.3 | 0.4 | – | 8 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | – | 500 |
| 8930 | 6.0 | 2.6 | 0.4 | 2 | 12 | 2.4 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.0 | 500 |
| 4CX250B / 7203 | 6.0 | 2.6 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 500 |
| 4CX250BC / 8957 | 6.0 | 2.4 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 500 |
| 4CX250FG / 8621 | 26.5 | 0.5 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 500 |
| 4CX250R / 7580W | 6.0 | 2.6 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 500 |
| 4CX300A / 8167 | 6.0 | 2.9 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 500 |
| 4CX350A / 8321 | 6.0 | 2.9 | 0.4 | 0 | 8 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 20.5 | 110 |
| 4CX350AC / 8321A | 6.0 | 2.9 | 0.4 | 0 | 8 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 20.5 | 110 |
| 4CX350F / 8322 | 26.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 8 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 20.5 | 110 |
| 4CX350FJ / 8904 | 26.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 8 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 20.5 | 110 |
| 4CX150A / 7034 | 6.0 | 2.6 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 150 |
| 8560AS | 6.3 | 2.6 | 0.3 | 2 | 12 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | 500 |
| 4CX300Y / 8561 | 6.0 | 3.5 | 0.4 | 1 | 8 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 21.9 | 110 |
| 4CX400A | 6.3 | 3.2 | 0.4 | – | – | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.27 | 0.4 | – | 500 |
| 4CX600JB | 6.0 | 5.4 | 0.6 | 1 | 15 | 3.0 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 20.0 | 30 |
| 4CX800A / GU-74B | 12.6 | 3.6 | 0.8 |  |  | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 0.63 | 0.8 |  | 150 |
| GU-84B / 4CX2500E | 27.0 | 3.7 | 2.5 | 1 | 30 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 1.5 | – | 75 |
| 4CX800A / GU74B | 12.6 | 3.6 | 0.8 | – | – | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 0.63 | 0.8 | – | 150 |
| 4CX1500B / 8660 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 1 | 12 | 3.0 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 28.6 | 110 |
| 4CX1000A / 8168 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 1 | 12 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.9 | 1.6 | 20.0 | 110 |
| 4CX1500A | 5.0 | 38.5 | 1.5 | 25 | 75 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | 2.5 | 28.4 | 150 |
| 4CX1600B | 12.6 | 4.4 | 1.6 | – | – | 3.3 | 1.4 | 2.4 | 0.87 | 2.1 | – | 250 |
| 4CX3000A / 8169 | 9.0 | 41.5 | 3.5 | 50 | 175 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 7.1 | 23.1 | 150 |
| 4CX3500A | 5.0 | 90.0 | 3.5 | 50 | 165 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 1.3 | 5.3 | 23.2 | 220 |
| 4CX5000A / 8170 | 7.5 | 75.0 | 5.0 | 75 | 250 | 7.5 | 3.0 | 7.0 | 2.2 | 12.5 | 20.7 | 110 |
| 4CX5000R / 8170W | 7.5 | 75.0 | 5.0 | 75 | 250 | 7.5 | 3.0 | 7.0 | 2.2 | 12.5 | 20.7 | 110 |
| 4CX7500A | 7.0 | 110.0 | 7.5 | 50 | 165 | 7.5 | 3.0 | 7.0 | 2.4 | 13.0 | 20.1 | 220 |
| 4CX10,000D / 8171 | 7.5 | 75.0 | 10.0 | 75 | 250 | 7.5 | 3.0 | 7.5 | 2.8 | 16.0 | 20.3 | 110 |
| 4CX12,000A / 8989 | 6.5 | 120.0 | 12.0 | 150 | 300 | 10.0 | 3.5 | 10.0 | 2.8 | 22.5 | 19.1 | 220 |
| 4CX20,000A / 8990 | 10.0 | 140.0 | 20.0 | 200 | 450 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 4.1 | 28.8 | 19.5 | 110 |
| 4CX15,000A / 8281 | 6.3 | 160.0 | 15.0 | 200 | 450 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 4.6 | 36.5 | 22.2 | 110 |
| 9010 / YC-130 | 7.5 | 160.0 | 18.0 | 200 | 450 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 4.6 | 36.5 | 22.2 | 110 |
| 4-250A | 5.0 | 14.5 | .25 | 10 | 35 | 4.0 | 0.35 | 3.0 | 0.31 | 1.0 | – | 110 |
| 4-400A | 5.0 | 14.7 | .4 | 10 | 35 | 4.0 | 0.35 | 3.0 | 0.35 | 1.1 | – | 110 |
| 4-1000A | 7.5 | 21.3 | 1.0 | 25 | 75 | 6.0 | 0.7 | 6.0 | 0.7 | 3.4 | – | 110 |

Characteristics listed on this page are approximate, and for comparison only. The user should consult manufacturers data for detailed operating parameters to fit the application. RF Parts Company is not responsible for errors.